采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合计价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液标签 | 80*130mm | 20000张 |  |  |
| 2 | 低温血浆标签 | 80*130mm | 40000张 |  |  |
| 3 | 体检码标签 | 84*157mm | 35000张 |  |  |
| 4 | 低温血浆标签专用碳带 | 92mm*300m | 20卷 |  |  |
| 5 | 血液标签用碳带 | 92mm*300m | 10卷 |  |  |
| 最高投标限价：56000.00元 |  |  |  |  |  |

二、技术参数

- 1、血液标签

（1）规格：80*130mm

（2）面纸：1）基本克重：87±10%g／㎡；2）厚度：0.082±10%mm

（3）底纸：1）白色格拉辛底纸；2）基本克重：61±10%g／㎡3）厚度：0.055±10%mm

（4）胶黏剂：永久性胶黏剂

（5）最低贴标温度：7℃

（6）使用温度范围：-50℃～＋90℃

（7）储存环境：在温度23±2℃（低温或高温条件下会使产品的粘贴力和持久力降低）、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

2、低温血浆标签

（1）规格：80*130mm

（2）面纸：1）基本克重70g／㎡±10%g／㎡；2）厚度：0.080mm

（3）底纸：1）兰色格拉辛底纸；2）基本克重：65g／㎡；3）厚度：0.056mm

（4）胶黏剂：永久性胶黏剂

（5）最低贴标温度：5℃

（6）使用温度范围：-60℃～＋50℃

（7）储存环境：在温度20±2℃（低温或高温条件下会使产品的粘贴力和持久力降低）、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年.

3、体检码标签

（1）规格：84*157mm；

（2）面纸：1）基本克重 65±10% g/m²；2）厚度 75±10% µm；

（3）底纸：1）超级砑光的白色格拉辛底纸；2）基本克重 80±10% g/m²；3）厚度65±10%μm；

（3）胶黏剂：永久性胶黏剂；

（4）在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。避免高温储存，防止溢胶；

（5）标签经冷藏、冷冻、滤白、离心、病毒灭活、水浴后，标签粘贴牢固；

（6）粘贴在导管上的条码，经离心、-80℃冷冻后在常温条件下自然融化2小时，条码与导管之间不会出现分离与脱落；

★（7）标签要与站内业务管理系统兼容，需要提供软件厂家出具的兼容证明

- 4、低温血浆标签专用碳带

（1）规格：92mm×300m；

（2）碳带基材：聚酯薄膜；

（3）基材厚度(μm)：4.5±0.4, 5.5(5.7)±0.5；

（4）墨层颜色：黑；

（5）墨层透过浓度：0.65～1.65；

- 5、血液标签用碳带

- （1）规格：92mm*300m；

- （2）碳带基材：聚酯薄膜；

- （3）基材厚度(μm)：4.5±0.4；

- （4）墨层颜色：黑；

- （5）墨层透过浓度：1.20以上；

以上标签须符合《血站技术操作规程（2019版）》附录G:血袋标签确认方法的要求；供应商需提供血液标签产品样签，每个产品20张。

三、报价要求

1、招标文件中列明的货物采购数量为暂定量，按采购需求互相调整数量，实际数量根据实际采购数量据实结算，供应商须按暂定量同时报综合单价及总价。总价作为价格分评审的依据，综合单价作为据实结算的依据，成交供应商按采购人实际需求分批供货、据实结算，本项目累计结算金额不超过成交人成交价。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际供货量与招标文件估算量之间的差距。

2、报价包含全部货物及保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

四、其他要求

1、成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，货物完好，配件齐全。

- 2、由采购人组织专家验收本项目货物的质量和参数。成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。若成交人虚假响应，采购人有权拒绝验收且终止合同，由此造成的货物损毁、灭失等相关风险由成交人承担。采购人可以顺延排名第二的成交候选人为成交人。